Praktische Opdracht: Formule-1-probleem

“Hoeveel brandstof heeft Max Verstappen nodig op het circuit van Francorchamps?” Bij een formule-1 race moet nauwkeurig getankt worden: te veel brandstof betekent te veel massa wat meer energie kost bij het versnellen (en mogelijk een verloren wedstrijd), te weinig brandstof betekent dat je de finish niet bereikt. Ook jammer! Bepaal met je ‘race-teampje’, bestaande uit 3 teamleden (2 leerlingen en Max Vestappen) hoeveel brandstof moet worden getankt voor het circuit van Francorchamps (B). Lever het verslag van jullie team in uiterlijk … met daarin: een Excel bestand waarin de berekening zijn verwerkt, toelichting op de berekeningen, eindconclusie en discussie. Gebruik de volgende aannames: 1 pitstop waar niet mag worden getankt brandstof: benzine (99 octaan), zie BINAS tabel 28A rendement motor: 25% temperatuur: 20 °C windkracht 0 Bft luchtvochtigheidsgraad: 30% (bij regen is de luchtvochtigheidsgraad 100%). luchtdruk: 1,0 atmosfeer luchtweerstandscoëfficiënt = 0,5 neem voor de berekening van de luchtweerstandskracht de gemiddelde snelheid rolwrijvingskracht is constant . het circuit bevat 2 heuvels van elk 60 m hoogte 20% van de zwaarte-energie wordt weer nuttig gebruikt Circuit gegevens: zie ommezijde