Max en Massa

Een Formule 1 NLT project

Jorrit Hofma en Tom Grisez

Docent: meneer J. van Riswick

Werkwijze

Aan het begin van het project zijn we begonnen met de afstanden tussen de meetpunten te bepalen. Dit hebben we gedaan door met een touw de afstanden tussen de meetpunten op het gegeven blad te meten en dit op schaal te brengen met de gegeven lengte van het circuit. Daarna hebben we de gemiddelde snelheden bepaald tussen de punten waartussen een versnelling plaatsvindt. We hebben online de massa van de auto van Max Verstappen gevonden (ongeveer 722 kg) en op een andere site hebben we het gemiddelde frontale oppervlak gevonden van een race-auto (bron1). Daardoor konden we ook de formules voor de rol- en luchtwrijving invullen. Met deze gegevens hebben we formules ingesteld in Excel die de benodigde energie berekenen om een auto + brandstof over een bepaalde afstand te laten versnellen. We hebben teruggerekend van de eindwaarde van 722 kg auto. Dat wil zeggen: we hebben Excel tussen de allerlaatste meetpunten laten berekenen hoeveel brandstof nodig was om de auto vooruit te brengen. Die brandstof is bij de massa van de auto opgeteld. Deze massa is dan weer gebruikt om voor het vorige traject de wrijving en de kinetische energie te leveren, en zo alsmaar terug. De berekeningen zijn in ons Excelbestand terug te vinden.

Later hebben we ook nog de invloed van de hoogte toegevoegd aan de berekening. Er moet naast horizontale energie namelijk ook in de verticale richting energie geleverd worden om een bepaalde hoogte te bereiken. Aangezien in de opdracht niet was aangegeven waar de heuvels zich bevonden en de gegevens in de opdracht niet kloppen met die we in onderstaande afbeelding konden aflezen hebben we een paar punten (losjes) op de afbeelding gebaseerd en de rest uit de opdracht gehaald: de eerste heuvel loop van het startpunt (ons punt ‘0’) tot het eerste meetpunt (ons punt ‘1’) en loopt af van het tweede tot derde meetpunt. De tweede heuvel loopt eerst op van het vijfde tot zesde meetpunt en weer af van het achtste tot negende meetpunt. Er zit 1 pitstop in de race: we hebben deze geplaatst bij meetpunt 27 aan het einde van ronde 21 (halverwege de race dus).

Bron 2

Conclusie

Max Verstappen moet in zijn auto 882,29 kg - 722 kg  = 160,29 kg aan brandstof meenemen.

Discussie

We hebben origineel erg veel tijd verspild met uitzoeken hoe we de afstanden tussen de meetpunten moesten bepalen, aangezien we nergens een bron konden aantreffen die de meetpunten weergaf, laat staan de afstanden ertussen. Uiteindelijk hebben we moeten werken met de minder betrouwbare methode van meten met een touwtje.

Bij de berekeningen zou eigenlijk rekening moeten worden gehouden met de continue verandering van alle variabelen. In onze berekeningen hebben we elk traject als een individueel blok behandeld, terwijl dit natuurlijk niet het geval is. Tussen elke twee meetpunten neemt de brandstof en dus de massa natuurlijk geleidelijk af, en daarmee ook de rolwrijving. Omdat we echter niet aannemen dat dit een grote invloed zal hebben gehad op onze uitkomst (hoogstens een paar kilo) en wij ook niet over de mogelijkheden beschikten om dit zo nauwkeurig te berekenen, zien wij dit niet als een grote fout in onze berekening.

Er is aangenomen dat de auto tussen twee meetpunten geleidelijk optrekt, terwijl dit in het echt niet het geval is. De auto’s versnellen meestal abrupt en rijden dan met hoge, constante snelheid een langer traject. Dit verandert ook het rendement van de motor: Bij snel optrekken is er een heel laag rendement en bij rijden met constante snelheid een veel hoger rendement. Daarnaast beïnvloedt ook de versnelling waarin de auto zit het rendement. Deze aanpassing konden wij niet maken omdat we de verandering van het rendement niet konden bepalen of inschatten.

We hebben ook geen rekening gehouden met de luchtvochtigheid, omdat we geen manier vonden om dit te integreren in een van de formules. Dit leek nergens terug te komen.

Bronnen

Bron 1: https://www.natuurkunde.nl/artikelen/1850/rensporten-algemeen

Bron 2: https://images.voetbalkrant.com/sport/auto/467.png