Opdracht: Formule 1

Hidde feenstra & Wout Geurts

VWO6

NLT

13-12-17

mnr. Van Riswick

Inleiding

Als je kijkt naar formule 1 lijkt het allemaal heel simpel, je geeft gas, je remt en je doet dat voor 44 ronden. Niets is minder waar, je hebt te maken met veel verschillende factoren. je moet de vleugels goed afstellen, de bandenstrategie is zeer belangrijk en een van de belangrijkste factoren is de brandstof. Er moet genoeg brandstof in de tank zitten maar ook niet te veel want dan wordt de auto te zwaar en heeft negatieve gevolgen voor de snelheid. Het belang van deze opdracht is om erachter te komen wat een gunstige hoeveelheid brandstof om te beginnen.

Werkwijze

We zijn eerst op zoek gegaan wat voor regels er zijn voor het gewicht en brandstof. Het minimumgewicht voor een formule 1 auto met coureur is voor 2017, 722 kg ook is er voorgeschreven dat er maximaal 105 kg verbruikt mag worden tijdens een race. Verder moeten we elke ronde rekening houden dat de massa afneemt omdat je brandstof verbruikt.

Aannames

- We gaan er vanuit dat max samen met de auto een massa heeft van 722 kg

https://racingnews365.nl/nieuwe-formule-1-regels-2017

- We beginnen met een massa van 105 kg voor de brandstof aangezien dit wordt voorgeschreven als maximale brandstofverbruik tijdens een race.

https://nl.motorsport.com/f1/news/formule-1-verhoogt-brandstoflimiet-voor-2017-732194/

- Voor het frontaal oppervlak hebben we een schatting gemaakt aan de hand van de grote van de banden en het voor aanzicht.

- We hebben voor de luchtdichtheid de waarde 1,22 kg/m3 genomen, aangezien spa francorchamps hoger ligt dan het zeeniveau en de waarde daar 1,29 kg/m3 is. Dus de waarde neemt af want hoe hoger je gaat hoe lager de luchtdichtheid aangezien de druk afneemt.

berekeningen

de stookwaarde voor benzine (99 octaan)

Stookwaarde = 33 * 109 J/m3

ρ = 0,72 * 103 kg/m3

1m3 * (0,72*103) kg/m3 = 0,72 * 103 kg

33 * 109 / 0,72 * 103 = 4,5833 * 107 J/kg

Stookwarmte = 4,58333 * 107 J/kg

gemiddelde snelheid

(60+300+285+290+330+135+170+270+110+215+160+300+235+270+310+140+170+250+150+240+315+310+325+90+90+285+295)/27=226 km/u

226 / 3,6= 62,76 m/s

Stappenplan:

- Eerst hebben we de startwaarde bepaald. Deze is 722 kg plus 105 kg voor de benzine, dus deze is in totaal 827 kg. De andere startwaardes zijn te vinden in tabel 1.

- Toen hebben we de luchtweerstand bepaald, door middel van de formule: Fw,l= 0,5 * ρ * Cw * A * vgem2

- Hierna hebben we de normaalkracht bepaald, door middel van de formule van de zwaartekracht: Fz = m * g . Deze staan loodrecht op elkaar dus je mag aannemen dat deze gelijk aan elkaar zijn.

- Toen hebben we de rolweerstandskracht bepaald, door middel van de formule Fw,r = 0,10 * Fn .

- Hierna hebben we de arbeid berekend door middel van de formule: W = (Fw,r + Fw,l) * straject .

- Toen hebben we het verschil in kinetische energie tussen de trajecten van de ronde berekend, door middel van de formule (0,5 * mtot* v22) - (0,5 * mtot * v12) de resultaten zijn te zien in tabellen 6.(energieverschil)

- Hierna hebben we de zwaarte-energie berekend door middel van de formule: Ez = (m * g * h) * 0,8 * 2. we doen de zwaarte-energie vermenigvuldigen met 0,8 omdat 20% van de energie om de heuvel te overwinnen hergebruikt kan worden. We hebben 2 heuvels dus dit doen we 2 keer.

- We tellen alle energie bij elkaar op Etot = dEk + W + Ez de uitkomst is de totaal benodigde energie voor de ronde.

- De energie die de brandstof heeft berekenen we door Ebrandstof = Etot * 4 omdat de motor een rendement behaald van 25% doen we de totale benodigde energie keer 4 om zo de energie die de brandstof moet leveren te krijgen.

- Berekenen van het verschil in brandstof dm = Ebrand / stookwaarde

- Nieuwe totale massa berekenen door mtot - dmbrandstof

- Dit herhalen voor elke ronde.

tabel 1: gegevens

| Mauto | 722 | kg |
| --- | --- | --- |
| Mbenzine_start | 105 | kg |
| ρ | 1,22 | kg/m^3 |
| Cw | 0,5 |  |
| A | 1,8 | m^2 |
| g | 9,81 | m/s^2 |
| stookwaarde | 45833333 | J/kg |
| h | 60 | m |
| Vgem | 62,76 | m/s |

Tabel 2: de baanlengte

Tabel 3: snelheid

| Baanpunt | Snelheid (km/h) | Snelheid (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 16,7 |
| 2 | 300 | 83,3 |
| 3 | 285 | 79,2 |
| 4 | 290 | 80,6 |
| 5 | 330 | 91,7 |
| 6 | 135 | 37,5 |
| 7 | 170 | 47,2 |
| 8 | 270 | 75,0 |
| 9 | 110 | 30,6 |
| 10 | 215 | 59,7 |
| 11 | 160 | 44,4 |
| 12 | 300 | 83,3 |
| 13 | 235 | 65,3 |
| 14 | 270 | 75,0 |
| 15 | 310 | 86,1 |
| 16 | 140 | 38,9 |
| 17 | 170 | 47,2 |
| 18 | 250 | 69,4 |
| 19 | 150 | 41,7 |
| 20 | 240 | 66,7 |
| 21 | 315 | 87,5 |
| 22 | 310 | 86,1 |
| 23 | 325 | 90,3 |
| 24 | 90 | 25,0 |
| 25 | 90 | 25,0 |
| 26 | 285 | 79,2 |
| 27 | 295 | 81,9 |

Tabel 4: afname massa 1

| ronde | M_totaal | M_brandstof |
| --- | --- | --- |
| 1 | 827,0 | 105,0 |
| 2 | 824,0 | 102,0 |
| 3 | 821,0 | 99,0 |
| 4 | 818,0 | 96,0 |
| 5 | 815,0 | 93,0 |
| 6 | 812,0 | 90,0 |
| 7 | 809,0 | 87,0 |
| 8 | 806,0 | 84,0 |
| 9 | 803,0 | 81,0 |
| 10 | 800,1 | 78,1 |
| 11 | 797,1 | 75,1 |
| 12 | 794,2 | 72,2 |
| 13 | 791,2 | 69,2 |
| 14 | 788,3 | 66,3 |
| 15 | 785,3 | 63,3 |
| 16 | 782,4 | 60,4 |
| 17 | 779,5 | 57,5 |
| 18 | 776,6 | 54,6 |
| 19 | 773,7 | 51,7 |
| 20 | 770,8 | 48,8 |
| 21 | 767,9 | 45,9 |
| 22 | 765,0 | 43,0 |
| 23 | 762,1 | 40,1 |
| 24 | 759,3 | 37,3 |
| 25 | 756,4 | 34,4 |
| 26 | 753,6 | 31,6 |
| 27 | 750,7 | 28,7 |
| 28 | 747,9 | 25,9 |
| 29 | 745,0 | 23,0 |
| 30 | 742,2 | 20,2 |
| 31 | 739,4 | 17,4 |
| 32 | 736,5 | 14,5 |
| 33 | 733,7 | 11,7 |
| 34 | 730,9 | 8,9 |
| 35 | 728,1 | 6,1 |
| 36 | 725,3 | 3,3 |
| 37 | 722,6 | 0,6 |
| 38 | 719,8 | -2,2 |
| 39 | 717,0 | -5,0 |
| 40 | 714,2 | -7,8 |
| 41 | 711,5 | -10,5 |
| 42 | 708,7 | -13,3 |
| 43 | 706,0 | -16,0 |
| 44 | 703,2 | -18,8 |

Tabel 5: afname massa 2

| ronde | M_totaal | M_brandstof |
| --- | --- | --- |
| 1 | 857 | 135 |
| 2 | 853,975139 | 131,9751389 |
| 3 | 850,957232 | 128,9572315 |
| 4 | 847,946262 | 125,9462618 |
| 5 | 844,942214 | 122,9422137 |
| 6 | 841,945071 | 119,9450714 |
| 7 | 838,954819 | 116,954819 |
| 8 | 835,971441 | 113,9714407 |
| 9 | 832,994921 | 110,9949207 |
| 10 | 830,025243 | 108,0252432 |
| 11 | 827,062392 | 105,0623924 |
| 12 | 824,106353 | 102,1063527 |
| 13 | 821,157108 | 99,15710848 |
| 14 | 818,214644 | 96,21464403 |
| 15 | 815,278944 | 93,2789438 |
| 16 | 812,349992 | 90,34999223 |
| 17 | 809,427774 | 87,42777382 |
| 18 | 806,512273 | 84,51227309 |
| 19 | 803,603475 | 81,60347458 |
| 20 | 800,701363 | 78,7013629 |
| 21 | 797,805923 | 75,80592267 |
| 22 | 794,917139 | 72,91713856 |
| 23 | 792,034995 | 70,03499526 |
| 24 | 789,159478 | 67,15947751 |
| 25 | 786,29057 | 64,29057008 |
| 26 | 783,428258 | 61,42825777 |
| 27 | 780,572525 | 58,57252542 |
| 28 | 777,723358 | 55,72335791 |
| 29 | 774,88074 | 52,88074014 |
| 30 | 772,044657 | 50,04465705 |
| 31 | 769,215094 | 47,21509363 |
| 32 | 766,392035 | 44,39203489 |
| 33 | 763,575466 | 41,57546587 |
| 34 | 760,763792 | 38,76379241 |
| 35 | 757,958585 | 35,95858525 |
| 36 | 755,15983 | 33,15983041 |
| 37 | 752,367513 | 30,36751303 |
| 38 | 749,581618 | 27,58161832 |
| 39 | 746,802131 | 24,8021315 |
| 40 | 744,029038 | 22,02903783 |
| 41 | 741,262323 | 19,2623226 |
| 42 | 738,501971 | 16,50197116 |
| 43 | 735,747969 | 13,74796885 |
| 44 | 733,000301 | 11,00030108 |

Tabellen 6: energieverschil

Tabel 7: berekeningen

Conclusie:

Met onze aanname dat er 105 kg brandstof in de auto meegaat kwamen we uit dat er in ronde 38 geen brandstof meer over was en dus dat de auto niet verder zou kunnen rijden dit kan natuurlijk niet want zo voltooi je de race niet.(tabel 4:afname massa 1) We zijn toen gaan rekenen met een beginmassa waarbij we 30 kg brandstof meer mee zullen nemen. hierbij komen we uit dat max aan het einde van de race nog 11 kg brandstof over houdt (Tabel 5: afname massa 2) wat eventuele inhaalacties kan compenseren en zodat er nog wat overblijft voor een ronde na afloop van de race zoals je zie altijd ziet op tv. Dus Max verstappen moet 135 kg brandstof meenemen voor het circuit van Francorchamps.

Discussie:

We zijn er vooraf  vanuit gegaan dat de auto niet meer dat 105 kg zal verbruiken. in onze berekening is uitgekomen dat we dan vroegtijdig zonder brandstof komen te zitten. Een verklaring kan zijn dat we niet de brandstof per traject hebben berekend maar over een heel rondje wat betekend dat de massa in elk traject hetzelfde blijft terwijl dit elk traject afneemt door het verbruik van de energie wat brandstof kost en zo dus de massa af zou moeten nemen. Dit hebben wij niet gedaan hierdoor komt er uit dat bij 105 kg benzine we vroegtijdig zonder brandstof zitten. Met de pitstop hebben we geen rekening gehouden, omdat volgens ons het verschil in benodigde energie die nodig om van 0 naar 80km/u te gaan en daarna naar 300 km/u zeer klein is om van 60 naar 300 km/u te gaan. In de pitlane sla je traject 27->1 over. En het afremmen voor de pitlane kost geen energie waar je normaal wel energie verbruikt om het laatste stukje extra gas te geven richting bocht 1. hierdoor heeft de pitstop geen extreme gevolgen voor afname massa van de brandstof en dus de totale massa.